第3章 排队系统建模与仿真 教案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称与性质 | 交通运输系统仿真（Transportation System Simulation）；交通运输专业本科专业必修课（理论课） |
| 课程编号·学分·学时 | 0030108805 · 2 学分 · 32 学时（第 V 学期） |
| 授课对象 | 交通运输专业（2023 级，2025 秋） |
| 授课教师 | 李季涛（交通运输工程学院交通运输系） |
| 使用教材 | 李季涛编《交通运输系统仿真——使用AnyLogic》，中国铁道出版社，2025 |
| 对应课件 | 课件03《排队系统建模与仿真》（共 46 页） |
| 对应大纲模块与课程目标 | C3 排队系统建模与仿真；支撑 O2（电子表格排队仿真）、O4（AnyLogic 建模与简单实验设计）；通过与排队论结果对照，兼顾 O1 |
| 本章学时 | 8 学时（4 课次 × 2 学时，每课次 90 分钟），第 14–15 周 |

课程教学进度安排

| 课次 | 周次 | 教学内容（对应课件页码范围） | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 第14周 | 3.1 排队模型（自学检查，P2）；3.2 随机数的生成（P3–9）；3.3 随机变量的产生（P10–19，含随机变量的产生方法与均匀、指数、三角分布的反变换法） | 2 |
| 10 | 第14周 | 3.4 用电子表格进行排队系统仿真：变量设置、表格设计、仿真运行、仿真实验（P20–30） | 2 |
| 11 | 第15周 | 3.5 AnyLogic 排队系统仿真：软件概述（无对应课件页，教师补充）、阶段1 逻辑模型、阶段2 创建动画（P31–35） | 2 |
| 12 | 第15周 | 3.5 阶段3 统计数据收集、阶段4 蒙特卡洛仿真实验；灵敏度分析与均值比较（教师补充）；本讲总结（P36–46） | 2 |

教学目标与重点难点

教学目标

知识：说明伪随机数的含义与好的随机数发生器应满足的 5 项要求，写出线性同余法的递推公式并说明最大密度与最大循环周期；写出反变换法生成指数、均匀、三角分布随机变量的公式；说明单服务台排队系统电子表格仿真中各列的递推关系。

能力：用 Excel 建立自动售票机单服务台排队仿真模型，输出平均排队等待时间、平均系统逗留时间、服务台利用率、必须排队概率，并设计重复实验给出均值与置信区间半长；用 AnyLogic 过程建模库搭建同一系统，完成动画、统计收集和蒙特卡洛实验。

素养：能把"单次运行"与"重复实验的统计结论"区分开来，用置信区间而不是单个数字表述仿真结果；养成记录参数、如实报告实验次数的习惯。

教学重点

线性同余法 X_i+1=(aX_i+c) mod  m,\ R_i=X_i/m 及其周期。

反变换法生成随机变量的原理与公式（X=F^(-1)(R)，Rsim U(0,1)）。

依据离散事件原理设计单服务台仿真表格（到达时间、开始服务时间、结束服务时间、排队等待、空闲的递推）。

蒙特卡洛重复实验：重复 N 次、记录每次平均排队等待时间，计算均值与置信区间半长。

AnyLogic 过程建模库四个基本模块（Source、Queue、Delay、Sink）的参数设置与统计数据收集。

教学难点

反变换法的原理：为什么把 U(0,1) 随机数代入分布函数的反函数就得到服从该分布的变量。突破策略：用 P(X≤ x)=P(R≤ F(x))=F(x) 的三行推导，结合课件 P13、P15 的 CDF 图（由 R 作水平线、再向下作垂线得到 X），再用 R=0.25,0.75 在三角分布上手算，把"概率累积到哪里就取哪个值"画在 CDF 图上。

重复实验设计及直方图绘制（单次运行与 N 次运行的区别）。突破策略：先让学生按 F9 反复重算，看到平均等待时间每次不同，再引入"运行实验"宏，把每次结果收集成直方图。

AnyLogic 中参数、变量、智能体的区别（课件 P35、P37、P40 分别用到 Parameter、Variable）。突破策略：以"旅客自己带的属性（arrivalTime、PassengerType）= 智能体参数；全局计数（servicedNumber）= 变量"做对照表，让学生判断其他例子归属。

数据收集中谁在何时记录时间（P38 的 On exit / On enter 三处代码）。突破策略：画旅客经过 Source→Queue→Delay→Sink 的时间轴，在轴上标出"盖时间戳"和"读时间戳"的位置。

均值比较：两组实验的置信区间是否重叠。突破策略：在课次12用"平均到达间隔 5 分钟与改动后"两组 Monte Carlo 结果对比，并回到课次7 的重复仿真与置信区间概念。

思政目标

S01：随机数可重复、实验可复核。从"随机数应是可重复的"（P6）和线性同余法"由固定递推公式产生、必然循环"（P8）出发，要求作业2注明参数与实验次数，不挑选"好看的一次"，培养科研诚信。

S02：对旅客负责的工程判断。结合铁路车站自动售票机排队系统，说明候票时间关系到旅客体验与客流疏导，结论要用置信区间表述，不以一次运行下结论、不夸大仿真结果。

S03：科学使用工具并认清局限。伪随机数是确定性算法产生的，Excel 与 AnyLogic 的结果都依赖模型假设；用仿真辅助决策时，要交代假设、验证模型并说明适用范围，体现工程师的责任意识。

教学方式与媒体资源

主要教学方式

案例驱动：全章围绕课件同一个铁路车站自动售票机（TVM）单服务台系统，Excel 与 AnyLogic 两种实现相互印证。

课堂演算：先验算课件 P8 线性同余例子的前几项，再用一个小模数（m=16）的线性同余发生器手算随机数，进而手算 6 位旅客的仿真表格，验证递推逻辑。

教师演示 + 学生跟做：Excel 与 AnyLogic 部分教师逐步演示，学生同步操作并在关键节点自查。

对照比较：Excel 结果与 AnyLogic 结果对照，单次运行与重复实验对照，仿真结果与排队论结果对照。

使用媒体资源

课件03（P1–46）；课件02 中自动售票机案例、M/M/1 公式、重复仿真与置信区间部分（用于回顾与对照）。

Excel：随机变量公式（P21–22）、定义名称（P23）、输入/输出区与指标公式（P24）、仿真表格与单元格公式（P25–26）、按钮与 VBA 宏（P27、P29–30）、实验结果表（P28）。

AnyLogic：Process Modeling Library、Space Markup、3D Objects、Analysis、Presentation 面板（P32–44）。

教师预先完成的 Excel 工作簿与 AnyLogic 模型（TVM），作为演示与应急备份。

课程网站发布课件、授课模型与作业提交入口（见大纲"课程网站"）。

参考书与参考资料

[1] 李季涛编. 交通运输系统仿真——使用AnyLogic. 中国铁道出版社, 2025.（主教材）

[2] Jerry Banks 著, 王谦译. 离散事件系统仿真（原书第5版）. 机械工业出版社, 2019.（随机数、随机变量产生、排队系统相关章节）

[3] Averill M. Law 著, 范文慧等译. 仿真建模与分析（原书第5版）. 机械工业出版社, 2017.

[4] 刘亮编. 复杂系统仿真的AnyLogic实践（第2版）. 清华大学出版社, 2023.

[5] Andrei Borshchev. The Big Book of Simulation Modeling. AnyLogic North America, 2013.

课前准备

教师准备

准备课次9、10 的手算数据单（线性同余发生器序列、三个分布的反变换计算、6 位旅客计算表）及参考答案；课前复算演示数据，并预备 Excel 中 RAND、LN 函数的演示。

准备课件 P8 的线性同余序列表（X_0=19,\ a=22,\ c=4,\ m=63）作为验算对照。

备好 Excel 示例工作簿（含 Model、Experiment 两个工作表、"仿真运行"与"运行实验"两个按钮；宏代码中的引号须为英文半角引号）和 AnyLogic 的 TVM 模型逐阶段版本（阶段1至阶段4各存一份），防止现场操作卡住。

确认教室电脑安装的 AnyLogic 版本及授权；提前在其上试跑一遍 P32–44 的全部步骤。

学生准备

课次9 前：自学 3.1 排队模型，复习课件02 中 M/M/1 的服务强度、平均排队长、平均排队等待时间公式及 2.6 节置信区间。

课次10 前：带电脑（Excel 2010 及以上，能启用宏），复习 Excel 的 AVERAGE、MAX、IF、COUNTIF、RAND、LN 函数。

课次11 前：安装 AnyLogic（学习版或学校提供版本）。

课次12 前：完成课次11 的逻辑模型与动画，带模型文件到课堂。

教学过程

第9课次（第14周）随机数与随机变量的产生

| 环节与时间 | 教学内容（课件页） | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 / 学习证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入（5'） | 回顾课件02 手工仿真输入数据；P1–2 本讲结构 | 展示课件02 自动售票机输入表，说明"到达间隔来自均值5分钟的指数分布，服务时间来自三角分布"。提问："这些数字是怎么'抽'出来的？电脑里没有骰子。" | 回答并口头猜测抽取方法。 | 引出随机数需求；证据：学生能说出"需要先有 U(0,1) 随机数"。 |
| 3.1 自学检查 + 3.2.1 随机数概述（10'） | P2、P4–5 | 随机抽 2 名学生用自己的话说明 M/M/1 的三个符号、服务强度含义，补一句"3.1 为课前自学内容"。讲 P4：随机数是 [0,1] 上等概率出现的数，密度 f(x)=1\ (0≤ x≤1)，E(R)=tfrac12，V(R)=tfrac112；讲 P5：随机数序列必须满足均匀性与独立性，并展示 1000 个均匀随机数的直方图，提问"直方图应该是什么形状？偏离多少算问题？" | 回答；观察直方图是否近似平坦，写下一条判断依据。 | 复核自学效果并衔接；证据：口头回答、判断依据一句话。 |
| 3.2.2–3.2.3 伪随机数与生成方法（20'） | P6（伪随机数及 5 点要求）；P7–9（线性同余法、计算举例、最大密度与最大循环周期） | 讲清"确定性递推算法产生的 [0,1] 均匀序列叫伪随机数"，逐条解释 5 点要求（速度、可移植、周期足够长、可重复、均匀独立）。P7：线性同余法（Lehmer，1951）X_i+1=(aX_i+c) mod m，R_i=X_i/m；X_0 为种子、a 乘子、c 增量、m 模数，c≠0 称混合同余法，c=0 称乘同余法。P8：以 X_0=19,\ a=22,\ c=4,\ m=63 为例，X_1=44,\ X_2=27,\ X_3=31，对应 R_1=0.6984,\ R_2=0.4286,\ R_3=0.4921；表中 i=63 时 X_63=19 回到种子，周期为 63。P9：最大密度（R_i 在 [0,1] 上没有大间隔，m 取大整数时影响很小）与最大循环周期（至多 m），实际软件常取 m=2^(31)-1 或 2^(48)。再用小例子演示：X_i=(5X_i-1+3) mod 16,\ R_i=X_i/16，X_0=7（练习数据）。 | 课堂演算：先验算 P8 的 X_1sim X_3；再手算小例子 X_1sim X_11，记在演算纸上，并继续算到序列回到 7。 | 理解"周期"与"可重复"；参考答案 X_1sim X_11＝6, 1, 8, 11, 10, 5, 12, 15, 14, 9, 0，其后 3, 2, 13, 4, 7，周期 16。证据：演算纸。 |
| 3.3.1–3.3.2 随机变量与生成方法（20'） | P11–13 | 讲随机变量定义、选择算法的三项要求（准确性、效率、复杂性）及四类方法（反变换法、组合法、卷积法、舍选法，P11）。P12：反变换法是最常用且最直观的方法，要求 F(x) 连续且严格递增、反函数易求；算法为 ① 产生 Rsim U(0,1)，② 返回 X=F^(-1)(R)。重点推导：P(X≤ x)=P(R≤ F(x))=F(x)；结合 P13 的图（Δ F/Δ x→ mathrm dF/mathrm dx）说明几何含义与"符合原密度函数"的正确性。 | 跟推导，在图上标出 R、F、X 对应关系，回答"若 F 是离散的怎么办"（取使 F(x)≥ R 的最小 x）。 | 突破难点；证据：学生能口头复述"概率累积值反查取值"。 |
| 3.3.3 常用随机变量的生成（20'） | P14–19（指数、均匀、三角） | 按课件顺序讲三个公式。指数分布（P14–16，参数 λ，均值 1/λ）：由 F(x)=1-e^(-λ x)=R 解得 X=-tfrac1λln(1-R)，因 1-R 与 R 同分布，课件写作 X_i=-tfrac1λln R_i；P15 用图示解释，P16 比较 200 个均匀随机数与由其变换得到的 200 个指数随机数的直方图（λ=1）。均匀分布（P17，区间 [a,b]）：X=a+(b-a)R。三角分布（P18–19，端点 a、c，众数 b）：X=a+√(R(b-a)(c-a))（0<R≤(b-a)/(c-a)），X=c-√((1-R)(c-b)(c-a))（(b-a)/(c-a)<R<1）。指出 R=0 时 ln R 无定义，工程上常用 1-R 的形式。 | 课堂演算：用上一环节小例子的 R_1sim R_6（0.375, 0.0625, 0.5, 0.6875, 0.625, 0.3125）算均值5的指数变量；算三角分布 (a,b,c)=(0.5,3,7)（最小0.5、众数3、最大7）在 R=0.25 与 0.75 时的取值。 | 掌握公式使用；参考答案：指数 2.35, 0.32, 3.47, 5.82, 4.90, 1.87；三角 2.52、4.45（分界 (b-a)/(c-a)≈0.385）。证据：演算纸、同桌互查。 |
| 练习与检验（10'） | P5、P16 对照；P21–22 预告 | 在 Excel 里用 =RAND() 与 =-5*LN(1-RAND()) 各生成 1000 个数，做直方图，对照 P5 的均匀直方图与 P16 的指数直方图形状；无电脑时由教师演示。 | 观察并判断均匀、指数直方图是否符合预期。 | 实证随机数发生器；证据：直方图判断一句话。 |
| 小结与布置（5'） | P45 前两条主要内容 | 总结"U(0,1)→反变换→各分布"链条；发布作业2 说明（服务时间为三角分布 (0.5,3,7)；课件的 Excel 示例服务时间为均匀分布 U(1,6)，作业需自行改为三角分布）。 | 记录作业要求，提出疑问。 | 衔接作业2；证据：学生记录的作业要点。 |

第10课次（第14周）用电子表格进行排队系统仿真

| 环节与时间 | 教学内容（课件页） | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 / 学习证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入（7'） | P20；回顾课件02 手工仿真表 | 把课件02 的手工仿真"事件表"与 P25 的"每位旅客一行"的表格对比，提问："单服务台先到先服务，只靠每位旅客的哪几个数就能递推全部结果？" | 讨论并回答：到达时刻、上一位的结束时刻。 | 建立"逐旅客递推"思路；证据：口头回答。 |
| 3.4.1–3.4.2 随机变量生成与变量设置（10'） | P21–23 | 说明输入分布：到达间隔服从均值 5 分钟的指数分布，购票时间服从 1～6 分钟的均匀分布；在单元格里用 RAND 与反变换法生成：服务时间 =1+5*RAND()（可用 ROUND 控制精度），到达间隔 =-5*LN(RAND())。演示"公式→定义名称"，讲解 P23 变量表（如 MeanInterarrivalTime 在 E4、InterarrivalTime 为 J5:J104）为何用名称而不用单元格地址。 | 在自己的工作簿定义 3 个名称：MeanInterarrivalTime、MinServiceTime、MaxServiceTime。 | 提高公式可读性；证据：学生工作簿中的名称管理器截图。 |
| 3.4.3 仿真表格设计：手算逻辑（20'） | P25 表格；P26 公式 | 展示 P25 的前 10 位旅客，指出第 6 位旅客到达 29.98、开始 35.56、等待 5.58（其前一位旅客 35.56 才结束服务）。逐列讲递推（对应 P26 的单元格公式）：到达 K_i=K_i-1+J_i；开始 L_i=max(N_i-1,K_i)；结束 N_i=L_i+M_i；等待 O_i=L_i-K_i；逗留 P_i=N_i-K_i；空闲 Q_i=max(K_i-N_i-1,0)。第 1 位旅客在仿真开始时刻 0 到达并立即开始服务。 | 课堂演算：用课次9 小例子的随机数流（到达间隔用 R_1sim R_5、服务时间用 R_6sim R_11 分别按"均值5指数""均匀(1,6)"变换，练习数据），手算 6 位旅客的表格。 | 理解 L 列用 MAX 的含义。参考答案：到达 0, 2.35, 2.67, 6.14, 11.95, 16.86；开始 0, 2.56, 7.31, 13.00, 18.38, 22.19；等待 0, 0.21, 4.64, 6.86, 6.42, 5.33（均值约 3.91，6 人中 5 人需排队）。证据：计算表。 |
| 3.4.3 公式与性能指标（12'） | P24、P26 | 讲 P24 的输入区（平均到达间隔 5 分钟，最小/最大服务时间 1/6 分钟，旅客总数 100，仿真开始时间 0，仿真结束时间 EndTime）/输出区布局与 E15–E18 指标公式：平均排队等待 =AVERAGE(TimeInLine)、平均逗留 =AVERAGE(TimeInSystem)、服务台繁忙的概率 =1-SUM(IdleTimeOfServer)/EndTime、必须排队概率 =COUNTIF(WaitedInQueue,">0")/NumberOfPassengers。P26 的首行公式：J6 =-MeanInterarrivalTime*LN(RAND())、M5 =MinServiceTime+(MaxServiceTime-MinServiceTime)*RAND()、Q6 =IF((K6-N5)>0,K6-N5,0)。 | 在 Excel 中输入第 1、2 行公式并下拉，核对手算结果。 | 手算与公式相互验证；证据：Excel 结果与手算一致的截图。 |
| 3.4.4–3.4.5 仿真运行与蒙特卡洛实验（21'） | P27–30 | 演示"仿真运行"按钮宏（P27：先令 Model 表 EnableCalculation = True 触发重算，再置为 False）：反复运行得到不同结果，展示 P24 示例单次结果（平均排队等待 6.64 分钟，平均逗留 9.95 分钟，必须排队概率 0.76）。再引出实验："运行实验"宏循环 N 次，把每次的 Model!E15 写入 Experiment 表（P29–30，实验次数在 D3，结果区 B11:C110），并用 P28 的公式统计均值（AVERAGE）、中值（MEDIAN）、置信区间半长（CONFIDENCE.T(0.05, 标准差, 实验次数)）、最小值、最大值、标准差（示例：均值 4.20、中值 3.80、半长 0.43、最小 1.38、最大 11.74、标准差 1.94）。强调 P28 的结果区间，说明"单次 6.64 是随机波动的一个样本"。 | 学生参照 P27、P29–30 编写宏（代码中的引号用英文半角），设置实验次数 50，运行并看到每次不同的等待时间；在实验表上画平均等待时间直方图。 | 理解重复实验必要性；证据：50 次实验表与直方图。 |
| 讨论：与理论模型对照（15'） | P28；课件02 M/M/1、重复仿真 | 提问："只有 100 位旅客、从'空闲且无人'开始，算出的平均等待能否代表系统长期水平？"。本例到达率 λ=0.2、服务时间均匀(1,6)，E[S]=3.5、E[S^2]=14.33、ρ=0.7，用 M/G/1 的 P-K 公式 W_q=(λ E[S^2])/(2(1-ρ)) 可算得约 4.78 分钟；与 P28 的实验结果（均值 4.20，半长 0.43，区间约 3.77～4.63）对照，讨论初始状态偏差与有限样本。 | 小组讨论 3 分钟，推选代表发言；写下"不一致可能的两个原因"。 | 对应 O1 的"与理论模型比较"；证据：小组发言要点。 |
| 小结与布置（5'） | P45 第3条 | 总结表格仿真四步：设计表格、设公式、运行、重复实验；提示作业2 的直方图（单次旅客等待时间、平均等待时间累积分布图）可用 Excel 的频数统计（如 FREQUENCY、COUNTIFS）或直方图图表工具完成。 | 记录，明确作业2 的截止时间和提交方式。 | 学生课后可独立开展；证据：作业2 进展询问。 |

第11课次（第15周）AnyLogic 排队系统逻辑模型与动画

| 环节与时间 | 教学内容（课件页） | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 / 学习证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入（5'） | P31 | 提问："Excel 版要手写每一列公式，若改成两台自动售票机或增加优先队列，要改多少？" 引出基于过程建模库的搭建方式。 | 讨论 Excel 实现的不足。 | 说明工具必要性；证据：学生列出 2 条不足。 |
| 软件概述（12'，教师补充） | 无课件页 | 演示 AnyLogic 界面：Projects、Palette、Properties 面板、Main 编辑窗口，运行与停止；区分 Agent（带属性的实体）、Parameter（智能体的属性）、Variable（全局量）。 | 对照界面找位置；记录三个概念的区别。 | 为难点"参数、变量、智能体"打基础；证据：学生判断练习（见难点）。 |
| 阶段1 逻辑模型（23'） | P32 | 演示新建项目 TVM、时间单位设为分钟；拖入 Source、Queue、Delay、Sink 四个模块并连接；设置：Source 的 Arrivals defined by 选 Interarrival time，Interarrival time 为 exponential(0.2) 分钟；Queue 容量 20；Delay 模块（命名 TVM）延时 uniform(1,6) 分钟。强调 AnyLogic 的 exponential 参数是速率 0.2（均值5分钟），与 Excel 中均值5分钟一致。 | 跟做，完成逻辑模型；运行一次并观察队列中的数字。 | 完成可运行的逻辑模型；证据：学生机上能运行的 TVM 模型。 |
| 阶段2 动画（一）：空间标记（15'） | P33 | 讲 Point Node 与 Path 的作用：Point Node 的 Color 设为 TVM.size() > 0 ? red : green，把 Point Node 关联到 TVM 的 Agent location，把 Path 关联到 queue。 | 绘制 Path、设置颜色表达式，运行后观察绿/红切换。 | 把逻辑模型"看得见"；证据：运行时售票机变红截图。 |
| 阶段2 动画（二）：智能体与 3D（20'） | P34–35 | 新建 Agent 类型 Passenger（选 Person），在 Source 的 New agent 里关联；添加 ATM 三维图形和 3D Window；在 Passenger 内添加 Parameter PassengerType（默认值 uniform_discr(1,6)），为 6 个人物 3D 对象设置 Visible 条件。 | 完成 Passenger 动画；说明 PassengerType 是智能体参数还是全局变量，并说出理由。 | 理解参数与智能体的关系；证据：学生口头判断、模型运行效果。 |
| 运行检验与讨论（10'） | P32–35 | 运行模型，提问："Excel 中 L 列 MAX(N5,K6) 对应 AnyLogic 里哪个模块行为？Queue 容量20 满了会怎样？" | 分组讨论后回答。 | 建立两种实现之间的对应；证据：对应关系表（Excel 列 ↔ AnyLogic 模块）。 |
| 小结与布置（5'） | P32–35 | 小结阶段1–2；布置课程设计（使用 AnyLogic 建模，进度表要求）：确认选题并准备下次的统计数据收集。 | 保存模型，记录课后任务。 | 衔接课程设计与课次12；证据：已保存的模型文件。 |

第12课次（第15周）统计数据收集与蒙特卡洛仿真实验

| 环节与时间 | 教学内容（课件页） | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 / 学习证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导入（5'） | P36 | 检查学生是否带来上次模型；提问："要得到 Excel 里的 E15–E18 指标，AnyLogic 里应该去哪里读？" | 打开模型，回答。 | 明确本次目标；证据：学生模型文件。 |
| 阶段3（一）内置统计与条形图（10'） | P36 | 讲 TVM.statsUtilization.mean() 与 queue.statsSize.mean()；演示 Bar Chart（Title、Color、Value）设置。 | 添加两个条形图，运行并读数。 | 获得利用率与平均队长；证据：运行截图。 |
| 阶段3（二）收集等待与逗留时间（20'） | P37–39 | 画时间轴说明三处代码：Source 的 On exit 写 agent.arrivalTime = time();，Queue 的 On exit 写 waitTimeDistr.add(time() - agent.arrivalTime);，Sink 的 On enter 写 timeInSystemDistr.add(time() - agent.arrivalTime);。演示 Passenger 添加 arrivalTime（double），添加两个 Histogram Data（20 个区间，初始区间 0.01）及 Histogram 图。 | 按步骤完成并运行；在时间轴上标出各行代码位置。 | 突破数据收集难点；证据：运行后出现两幅直方图、时间轴图。 |
| 终止条件与运行（10'） | P40–41 | 添加变量 servicedNumber（初值0），在 TVM 的 On exit 里加1，达到100调用 getEngine().finish()；展示运行结果（P41 示例：自动售票机利用率 0.607，平均服务时间 3.634，平均排队等待时间 2.702，平均系统逗留时间 6.337 分钟；单次运行结果随随机数而变）。 | 实现停止条件，运行并读取平均等待时间。 | 与 Excel 100位旅客设置一致；证据：模型在第100位旅客处停止。 |
| 阶段4 蒙特卡洛实验（25'） | P42–44 | 演示 New Experiment→Monte Carlo；迭代次数100；新建直方图，Expression root.waitTimeDistr.mean()；Model time 的 stop 设为 Never（由模型自身 finish 终止）；添加 Text 显示 histogram0_data.mean() 与 meanConfidence()；添加 Statistics 数据 staQueueMean（离散型），在 After simulation run 写 staQueueMean.add(root.queue.statsSize.mean()); 并显示均值与半长（P44 示例：100 次迭代，平均排队等待时间均值 4.667、半长 0.464、标准差 2.339；平均排队长度均值 0.982、半长 0.118）。 | 创建实验并运行；记录平均排队等待时间的均值与置信区间半长、平均队长的均值与半长。 | 完成实验设计；证据：实验窗口截图与记录的四个数。 |
| 均值比较与灵敏度分析（15'，教师补充） | 无对应课件页；回顾 P28、P43–44 | 把平均到达间隔改到 4 分钟（即 exponential(0.25)），再跑一次 Monte Carlo，比较两组"均值 ± 半长"是否重叠；提示若要系统地变动参数，可用参数变化类实验（教师视时间演示）。让学生对比 Excel 与 AnyLogic 结果（课件示例：Excel 为 4.20 ± 0.43，AnyLogic 为 4.667 ± 0.464，两个区间有重叠；均与 M/G/1 理论值约 4.78 分钟及理论平均队长 L_q=λ W_q≈0.96 相近）。 | 改参数、重跑、比较两组区间，在课堂记录表上写出结论。 | 对应进度表"均值比较""灵敏度分析"；证据：对比结论一句话。 |
| 本讲总结（5'） | P45–46 | 对照 P45 主要内容与基本要求做自评清单：Excel 单服务台仿真与实验；AnyLogic 逻辑、动画、统计、蒙特卡洛。 | 勾选自评并提出疑问。 | 回顾与自查；证据：自评清单。 |

课堂练习与课后作业

课堂练习：课次9 线性同余手算与三个分布的反变换计算；课次10 6 位旅客表格手算与公式校验；课次11–12 AnyLogic 搭建、统计与实验的跟做步骤。

课程作业2（电子表格仿真，个人，10 分，支撑 O2）：依据课次9–10 内容用 Excel 实现单服务台排队仿真和蒙特卡洛实验。要求：单次运行输出平均排队等待时间、平均系统逗留时间、服务台利用率、排队等待概率，并画旅客排队等待时间直方图；实验次数大于 50，输出平均排队等待时间的均值与置信区间半长，画平均等待时间直方图和累积分布图；输入：到达间隔为指数分布（均值 2–6 分钟自定），服务时间为三角分布（0.5, 3, 7），终止条件为完成购票旅客不少于 50 人。提交文件名"学号＋姓名-第2次作业"。

课程设计（团队，与课次11–12 对应）：使用 AnyLogic 为自选轨道交通运输组织问题建立仿真模型，课后继续完成统计数据收集与实验设计，为课程作业4 打基础。

教学评价

| 形成性评价证据 | 对应课程目标 | 评价要点 |
| --- | --- | --- |
| 课次9 手算演算纸、反变换计算 | O1 | 公式使用正确、能解释周期与反变换含义 |
| 课次10 6 位旅客手算表、Excel 公式核对截图 | O1、O2 | 递推正确，Excel 结果与手算一致 |
| 课次10 蒙特卡洛实验表与直方图 | O2 | 实验次数、均值与置信区间半长、图形完整 |
| 课次10 与理论模型对照发言 | O1 | 能解释仿真与理论结果差异的原因 |
| 课次11 逻辑模型与动画运行截图 | O4 | 参数设置正确，能运行 |
| 课次12 统计收集代码与 Monte Carlo 实验记录 | O4 | 数据收集位置正确，会读均值与半长，会比较两组结果 |
| 课程作业2（总结性） | O2 | 按作业评分标准 |
| 课堂表现 | 课堂表现（5分） | 参与度、纪律 |

O3（输入数据分析）与 O5（国际发展趋势）本章不直接评价；本章仅用"输入分布由哪些变量生成"预告 O3。

板书设计

第3章 排队系统建模与仿真
  3.2 随机数    U(0,1)  伪随机数：确定性递推 + 5点要求
                X_{i+1} = (a X_i + c) mod m ,  R_i = X_i / m   (周期 ≤ m)
  3.3 随机变量  反变换法：X = F^{-1}(R)
                指数 -(1/λ) ln(1-R) | 均匀 a+(b-a)R | 三角 分段(分界 (b-a)/(c-a))
  3.4 Excel     行=旅客：K=K'+J ; L=MAX(N',K) ; N=L+M ; O=L-K ; P=N-K
                单次运行 → 重复 N 次 → 均值 ± 半长
  3.5 AnyLogic  Source → Queue → Delay(TVM) → Sink
                动画：Point Node / Path / Agent
                统计：arrivalTime → Histogram Data → Monte Carlo

教学反思（课后填写）

学生是否能说清反变换法的含义，而不只是记住公式？哪些学生在手算 U→ X 时出错，错在哪一步？

学生从手算表格到 Excel 公式、再到 AnyLogic 模块的对应关系是否建立起来？课堂上哪一个环节用时超出计划？

学生是否能用"均值 ± 半长"而不是单次结果描述仿真结论？课后作业2 提交时暴露了哪些共性问题？